Лабораторная работа

По курсу «Управление производством»

Лабораторная работа №3

Изучение и нормирование операций на основе хронометража.

МПП-99, Филатов П.А.

Вариант №12

Допуск к выполнению лабораторной работы

подпись преподавателя

Зачет по выполнению лабораторной работы

подпись преподавателя

Цель работы

Закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков выполнения хронометражных  наблюдений и определений на их основе норм труда.

Теоретическое введение.

Хронометраж – способ изучения длительности циклически повторяющихся элементов операций. Примменяется для установления номативов оперативного времени, норм труда, проверки качества действующих норм, выявления передовых приемов труда.

Проведение хронометража состоит из:

- подготовка к наблюдению. Произвоится изучение условий работы и состояние организации труда на рабочем месте, выбирается исплнитель, за работой которого будет производиться наблюдение. Изучаемая операция расчленияется на отдельные элементы и в соответствии с этим определяются фиксажные точки. Фиксажная точка – резко выраженная граница окончания одного и начала выполнения следующего элемента операции;

- проведение наблюдений. При проведении наблюдений определение продолжительности отдельных элементов операции выполняется непрерывным, выборочным и цикловым способом. Непрерывным – называют такой способ проведения наблюдения, при котором замеры продолжительности элементов операции производятся непрерывноот начала и до конца операции, и начальная фиксажная точка каждого последующего элемента, является одновременно и конечной для предыдущего элемента. Непрерывный способ применяется при изучении операций, элементы которых имеют продолжительность более 10 сек. Выборочным называется такой способ наблюдения, при котором проводятся замеры абсолютной продолжительности отдельных элементов операции. При этом замеры продолжительности наблюдаемого элемента проводятся пуием пуска секундомера в начальной фиксажной точке данного элемента и остановки в нвчвле фиксажной точки последующего за ним  элемента;

- обработка полученных данных. На основании хронометражных рядов групп элементов производится оценка качества результатов наблюдений. Оно характеризуетсявеличиной колебаний значений  хронометражного ряда;

- анализ результатов и разработка предложений по совершенствованию организации труда. Анализ проводится с целью проверки рациональности выполнения операции с точки зрения ее продолжительности и структуры.

Исходные данные

  - операция относится к машинно-ручной работе;

  - производство массовое;

  - Продолжительностюсамого длинного элемента операции – свыше 10 секунд;

  - Допустимая погрешность наблюдения – 3%;

  - Нормативный коэффициент устойчивости – 1.2;

  - Необходимое число замеров – 12.

    - Элементы и фиксажные точки операции снятия спектра пропускания на спектрофотометре ИР-20

|  | Элементы операции | Фиксажные точки |
| --- | --- | --- |
| а | Установка образца в кассету | Прикосновение пинцетом к образцу |
| б | Установка кассеты с образцом в спектрофотометр | Начало движения руки с кассетой от приборного стола вверх к месту установки |
| в | Возвращение шкалы спектрофотометра на метку начала записи спектра | Прикосновение к кнопке включения вращения шкалы спектрофотометра |
| г | Запись спектра пропускания | Прикосновение к рычагу включения самописца |
| д | Включение самописца | Прикосновение к рычагу выключения самописца |
| е | Извлечение кассеты с образцом из спектрофотометра | Прикосновение к крышке прибора |
| ж | Извлечение образца из кассеты | Прикосновение кассеты к приборному столу |

    - а+б+в=А;

г+д+е=Г;

ж+а+б=Ж;

в+г+д=В;

е+ж+а=Е;

б+в+г=Б;

д+е+ж=Д.

Расчет работы

Хронометражная карта

| Обозначения |  | Номера замеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А | текущее | 41 | 30 | 33 | 36 | 37 | 38 | 35 | 38 | 37 | 33 | 33 | 31 |
| Г | текущее | 46 | 41 | 43 | 42 | 42 | 39 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| Ж | текущее | 52 | 42 | 42 | 47 | 45 | 44 | 46 | 43 | 39 | 39 | 40 | 35 |
| В | текущее | 46 | 41 | 41 | 42 | 39 | 37 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| Е | текущее | 41 | 41 | 42 | 44 | 41 | 41 | 44 | 41 | 36 | 37 | 33 | 31 |
| Б | текущее | 51 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 |
| Д | текущее | 20 | 23 | 24 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 |

| А=а+б+в | Длительность | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| КУФ=41/30=1.36 |  | Ряд неустойчив |  |  |  |  |  |  |  |
| КУФ=38/33=1.15 |  | Ряд устойчив |  |  |  |  |  |  |  |

| Б=б+в+г | Длительность | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| КУФ=51/42=1.21 |  | Ряд неустойчив |  |  |  |  |  |
| КУФ=46/42=1.10 |  | Ряд устойчив |  |  |  |  |  |

| В=в+г+д | Длительность | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| КУФ=46/37=1.24 |  | Ряд неустойчив |  |  |  |  |  |  |  |
| КУФ=42/37=1.14 |  | Ряд устойчив |  |  |  |  |  |  |  |

| Г=г+д+е | Длительность | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| КУФ=46/39=1.18 |  | Ряд устойчив |  |  |  |  |  |  |  |

| Д=д+е+ж | Длительность | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| КУФ=24/19=1.26 |  | Ряд неустойчив |  |  |  |  |  |  |  |
| КУФ=23/20=1.15 |  | Ряд устойчив |  |  |  |  |  |  |  |

| Е=е+ж+а | Длительность | 31 | 33 | 36 | 37 | 41 | 42 | 44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |  |
| КУФ=44/31=1.42 |  | Ряд неустойчив |  |  |  |  |  |  |  |
| КУФ=447/37=1.19 |  | Ряд устойчив |  |  |  |  |  |  |  |

| Ж=ж+а+б | Длительность | 35 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| КУФ=42/35=1.48 |  | Ряд неустойчив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КУФ=45/39=1.15 |  | Ряд устойчив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет продолжительности групп элементов:

А=(30⋅1+31⋅1+33⋅3+35⋅1+36⋅1+37⋅2+38⋅2+41⋅1)12=35.32сек

Б=(42⋅2+43⋅3+44⋅1+45⋅3+46⋅2+51⋅1)12=44.58сек

В=(37⋅1+38⋅2+39⋅5+41⋅2+42⋅1+46⋅1)12=39.83сек

Г=(39⋅4+40⋅2+41⋅2+42⋅2+43⋅1+46⋅1)12=40.92сек

Д=(19⋅1+20⋅5+21⋅2+22⋅1+23⋅2+24⋅1)12=21.08сек

Е=(31⋅1+33⋅1+36⋅1+37⋅1+41⋅5+42⋅1+44⋅2)12=39.33сек

Ж=(35⋅1+39⋅2+40⋅1+42⋅2+41⋅1+45⋅2+46⋅1+47⋅1+52⋅1)12=42.83сек

Продолжительность всей операции:

Х=(А+Б+В+Г+Д+Е+Ж)3==(35.32+44.58+39.83+40.92+21.08+39.33+42.83)3=87.94сек

Продолжительность каждого элемента:

а=Х−Б−Д=22.30сек

б=Х−В−Е=8.78сек

в=Х−Г−Ж=4.19сек

г=Х−Д−А=31.60сек

д=Х−Е−Б=4.03сек

е=Х−Ж−В=5.28сек

ж=Х−А−Г=11.80сек

Проверка:

а+б+в+г+д+е+ж=22.3+8.78+4.19+31.6+4.03+5.28+11.8=88сек

Расчет норм труда:

НВЫР=8⋅60⋅60−(30+60+90+10)⋅6088⋅1=197шт.смену

НВР=8⋅60⋅60197=146сек.штук