Московский институт стали и сплавов (технологический университет)








Кафедра полупроводниковой электроники и физики полупроводников


Домашнее задание:
«Расчет технологических процессов диффузии 
при изготовлении полупроводниковых 
приборов и ИМС»

Выполнил: 
ст. группы МПП-98-1В
Руководитель:
доц. Курносов А.И.

Москва 2003

Задание

- Построить профиль распределения примеси (акцепторной или донорной) при изготовлении р-п перехода диффузией из постоянного источника

- Построить профиль распределения примеси (акцепторной или донорной) при изготовлении р-п перехода диффузией из ограниченного источника

- Построить профиль распределения примеси (акцепторной или донорной) при изготовлении р-п перехода двухстадийной диффузией.

- Построить профиль распределения примеси (акцепторной или донорной) при получении диффузией транзисторной структуры п-р-п и р-п-р.

1. Диффузия из постоянного источника (примесь В) в пластину кремния n-типа.

N (x,t) = N0 erfc (x/2√Dt) ± Nисх

в точке x = x p-n  N(x, t) = 0

N0d ∙ erfc (x/2√Dt) = N исх (акц)

erfc (x/2√Dt) = 1,9 ∙ 10 15  / 6 ∙ 10 20 = 3,16 ∙ 10 -6

Согласно таблице erfc и известному коэффициенту диффузии при данной температуре (см. данные задания) глубина залегания р-п перехода:

x/2√Dt = 3,3 => x p-n  =  4,19 мкм

Согласно имеющимся данным расчитана и построена следующая диаграмма =>

2. Диффузия из постоянного источника (примесь P) в пластину кремния p-типа.

N (x,t) = N0 erfc (x/2√Dt) ± Nисх

в точке x = x p-n  N(x, t) = 0

N0 ∙ erfc (x/2√Dt) = N исх (акц)

erfc (x/2√Dt) = 4,5 ∙ 10 15  / 1,2 ∙ 10 21 = 3,75 ∙ 10 -6

Согласно таблице erfc и известному коэффициенту диффузии при данной температуре (см. данные задания) глубина залегания р-п перехода:

x/2√Dt = 3,3 => x p-n  =  2,24 мкм

Согласно имеющимся данным расчитана и построена следующая диаграмма =>

3 – 4. Диффузия из ограниченного источника.

Согласно имеющимся данным и следующей формуле:

N (x,t) = Q/√πDt ∙ erfc (- x2/4Dt) ± N исх

Построены следующие графики распределения примеси =>

5-6. Двухстадийная диффузия.

1-я стадия «Загонка» D1, tзаг :

N (x,t) = N0 erfc (x/2√Dt) ± Nисх

2-я стадия «Разгонка» D2, tразг:

N (x,t) = Q/√πDt ∙ erfc (- x2/4Dt) ± N исх

Q = ∫ N0 erfc (x/2√D1tзаг) = 2 ∙ N0 / √π ∙ √ D1tзаг

Согласно данным и подставив полученное соотношение в формулу для загонки можно рассчитать распределение примеси =>

7-8. Изготовление транзисторной структуры осуществляется в 2 этапа:

1) Двухстадийная диффузия

2) Диффузия из постоянного источника